Приложение № 3 к документации

Техническое задание

на выполнение проектно-сметных работ по объекту:

«Детский сад на 110 мест в западной части поселка Мстера Вязниковского района

Владимирской области»

| № п/п |  | Перечень основных данных |  | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заказчик |  | Управление образования администрации Вязниковского района |  |
| 2 |  | Основание для проектирования |  | Постановление Главы администрации Вязниковского района |  |
| 3 |  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документация |  |
| 4 |  | Место выполнения работ |  | Западная часть поселка Мстера Вязниковского района Владимирской области |  |
| 5 |  | Вид строительства |  | Новое |  |
| 6 |  | Источник финансирования |  | Местный бюджет |  |
| 7 |  | Срок выполнения работ |  | 4 месяца |  |
| 8 |  | Основные технико-экономические показатели |  | Детский сад на 110 мест, в т.ч.: - 2 группы по 15 детей - группы раннего возраста - 30 детей; - 4 группы по 20 детей - группы дошкольного возраста - 80 детей. Площадь земельного участка составляет 15000,0 м2 |  |
| 9 |  | Основные требования к проектной документации |  | Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на площадке строительства объекта и под инженерные сети в объеме, необходимом для обоснования, принятия решений и реализации проекта. Проект детского сада и благоустройства выполнить в соответствии сГПЗУ. Проектом предусмотреть: - резервное электроснабжение от дизель-генератора; - газовую котельную; - трансформаторную подстанцию; - пожарно-хозяйственный въезд на территорию детского сада; - подъездные пути, стоянки автомобилей, проезды, тротуары, пешеходные дорожки; - самоочищающуюся скатную крышу с чердачным помещением; - ограждение территории; - освещение территории; - озеленение; - шесть теневых навесов; - площадку для контейнеров ТБО; - детские площадки, малые архитектурные формы (оборудование для |  |
|  |  |  |  | детских игровых площадок); - спортивная площадка с оборудованием; - мероприятия по обеспечению доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности (для колясочников, лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха); - систему пожаротушения, мониторинга пожаротушения, кнопку тревожной сигнализации; - мероприятия ГО и ЧС. Выполнить архитектурное и цветовое оформление фасадов и согласовать с управлением строительства и архитектуры администрации Вязниковского района. |
| 10 |  | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания |  | 1. Здание детского сада запроектировать в 2 этажа с подвалом и чердачным помещением. 2. В составе групповых ячеек предусмотреть следующие помещения: групповая (игровое помещение), спальня, сервировочная с мойкой, раздевалка, гардеробная, туалетная комната. Игровое помещение должно позволять проводить занятия, обедать, играть. 3. Групповые ячейки для детей раннего возраста разместить на первом этаже, с отдельным входом и в непосредственной близости от групповых площадок. В группах раннего возраста предусмотреть теплый пол. 4. В состав детского сада включить: - спортивный зал, - тренажерный зал, - актовый зал для творчества детей, - компьютерный класс на 6 компьютеров, - пищеблок с оборудованием (предусмотреть вертикальный подъемник для подъема продуктов питания в группы), - медицинский пункт с оборудованием, в т. ч. медицинским оборудованием для укрепления здоровья часто болеющих детей. - кабинет психолога, логопеда, психологической разгрузки, - санузлы с оборудованием, - оборудование в групповых и спальнях, - бассейн с системой очистки на 25 человек, - постирочная, сушилка, - подсобные помещения. |  |
| 11 |  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. |  | Основные несущие конструкции здания разработать с учетом инженерно - геологических изысканий. Конструктивная схема здания - несущие кирпичные стены со сборными железобетонными перекрытиями. Внутренние лестницы - ж/бетонные ступени по косоурам или сборные ж/бетонные лестничные марши и площадки; Кровля - самоочищающаяся, скатная, металлическая с наружным организованным водостоком Ограждение территории выполнить из металла. |  |
| 12 |  | Основные требования к инженерному оборудованию. |  | Проект инженерных сооружений, внутриплощадочных и внеплощадочных наружных сетей выполнить в соответствии с техническими условиями, в т.ч. при необходимости сети дренажа, вынос коммуникаций с площадки строительства. Внеплощадочные сети оформить отдельными проектами и сметными расчетами для передачи документации в инженерные службы по условиям муниципальных контрактов технологического присоединения. |  |
| 13 |  | Сметная документация |  | Сметную документацию выполнить по ТСНБ ТЕР Владимирской области в ценах 2001 года (в редакции 2009 года) базисно-индексным методом. Включить в сводный сметный расчет стоимости строительства: - компенсационную стоимость вырубки зеленых насаждений (по данным, представленным заказчиком); - резерв средств на непредвиденные работы и затраты в объеме 2%; - затраты на проведение авторского надзора; - затраты на пусконаладочные работы (по данным, представленным заказчиком); - затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям (по данным, представленным заказчиком); - затраты на проведение строительного контроля; - затраты на проведение государственной экспертизы. Предусмотреть стоимость строительства из расчета 1 млн. рублей на 1-го воспитанника |  |
| 14 |  | Выполнение экологических, санитарно- эпидемиологических условий, требований пожарной безопасности к проекту |  | В соответствии с требованиями законодательства, согласно существующим нормативам, государственным стандартам и другим нормативным документам. |  |
| 15 |  | Нормативные документы, регламентирующие качество выполнения проектно-сметной документации |  | Все работы должны выполняться в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Постановлением Правительства №87 от 16.02.08 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование (с изменениями №1,2,3), СанПиН 2.4.1.2731-10 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Федеральным законом №123-Ф3 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), иными действующими нормативными документами в области строительства, СНиП, ГОСТ и др. |  |
| 16 |  | Государственная |  | Согласование и экспертиза проектной документации производится |  |
|  | экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации |  | Исполнителем совместно с Заказчиком. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения, отступления от норм проектирования не допускаются. |  |
| 17 | Исходные данные для разработки проекта |  | План красных линий с координатами. Ситуационный план М 1:1000. Земельно-правовые документы, ГПЗУ. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. |  |
| 18 | Количество экземпляров проекта |  | Проект выполнить в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате «pdf», в т.ч. сметная документация в программном комплексе и в системе Word. |  |